Приложение

УТВЕРЖДЕНО

решением Кирсановского городского

Совета народных депутатов

Тамбовской области

от 31.10.2025 №  14

Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа - город Кирсанов Тамбовской области

1. Основная часть

  - Общие положения

Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования городского округа - город Кирсанов Тамбовской области (далее также – местные нормативы, МНГП ГОГК) подготовлены в рамках реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа - город Кирсанов в области градостроительной деятельности.

Нормативы градостроительного проектирования – совокупность расчетных показателей, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – Градостроительный кодекс) в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории.

Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения городского округа населения городского округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа.

Объектами местного значения городского округа являются объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления городского округа полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом Тамбовской области, уставом городского округа и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие городского округа.

Местные нормативы обеспечивают согласованность решений стратегического социально-экономического планирования и градостроительного проектирования, определяют зависимость между показателями социально-экономического развития территорий и показателями пространственного развития территорий.

Настоящие местные нормативы разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Тамбовской области и муниципальными правовыми актами городского округа - город Кирсанов, с учетом социально-демографического состава и плотности населения на территории городского округа, стратегии социально-экономического развития и программ городского округа, предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц с соблюдением норм региональных нормативов градостроительного проектирования Тамбовской области, утвержденных приказом Министерства градостроительства и архитектуры Тамбовской области от 03.10.2024 № 292-О (далее – РНГП ТО).

При разработке МНГП ГОГК также были использованы Методические рекомендации по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71, отраслевые методические рекомендаций федеральных органов исполнительной власти по планированию развития сети инфраструктурных объектов, регламентирующих общие правила расчета нормативов ресурсной обеспеченности населения объектами.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения являются количественной характеристикой системы указанных объектов и выражены в виде:

удельной мощности какого-либо вида инфраструктуры, приходящейся на единицу населения или единицу площади; в отдельных случаях показатель обеспеченности населения объектами выражен отношением количества объектов определенного типа к территории муниципального образования;

удельного размера земельного участка, приходящегося на единицу мощности объекта определенного вида;

интенсивности использования территории.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения являются пространственной характеристикой системы указанных объектов и выражены в виде пешеходной и транспортной доступности.

Значения расчетных показателей установлены с учетом фактической доступности и уровня обеспеченности населения инфраструктурными объектами.

Расчетные показатели, принятые в соответствии с нормативными правовыми документами соответствующих органов власти, установлены путем указания ссылки на соответствующие документы.

Дифференцированный подход к нормированию значений расчетных показателей на территории городского округа - город Кирсанов базируется на принципах дифференциации, принятых в РНГП ТО.

Настоящие местные нормативы включают в себя:

– основную часть, устанавливающую расчетные показатели, предусмотренные частями 1, 3-4.1 статьи 29.2 Градостроительного кодекса;

– материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования;

– правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

Термины и определения, используемые в нормативах, приведены в приложении № 1 к МНГП ГОГК.

Перечень используемых сокращений приведен в приложении № 2 к МНГП ГОГК.

1.2. Расчетные показатели объектов местного значения в области автомобильных дорог местного значения (в том числе создание и обеспечение функционирования стоянок), дорожного сервиса, транспортного обслуживания

1.2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области автомобильных дорог местного значения приведены в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Автомобильные дороги местного значения | Плотность, км/кв. км | 8,6 | Не нормируется |  |
| 2 | Автостанции | Кол-во объектов на городской округ | 1 | Транспортная доступность, мин | 15 |
| 3 | Велодорожки и велополосы | Доля от протяженности магистральных улиц при условии преобразования застроенных территорий, % | 50 | Не нормируется |  |

Примечания:

- Вместимость зала ожидания автостанции определяется исходя из среднесуточного количества отправляемых пассажиров по таблице 1.2.2 в соответствии с Приказом Министерства транспорта РФ от 02.10.2020 № 406 «Об утверждении минимальных требований к оборудованию автовокзалов и автостанций».

- Проектирование велодорожек следует осуществлять в соответствии с требованиями раздела 6 ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек», подразделов 9.1-9.5 СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования» и «Методических рекомендаций по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Требования к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений городских округов в Российской Федерации», согласованных Министерством транспорта Российской Федерации 17.08.2018.

- Велокоммуникации предназначены для движения велосипедов и средств индивидуальной мобильности (далее – СИМ).

Таблица 1.2.2

| Наименование характеристики | Среднесуточное количество отправляемых пассажиров, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 251-500 | 501-750 | 751-1000 |
| Количество мест в зале ожидания, ед. | 15 | 18 | 21 |

1.2.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области создания и обеспечения функционирования парковок устанавливаются согласно таблице 27 РНГП ТО.

1.2.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области создания и обеспечения функционирования велопарковок у объектов местного значения приведены в таблице 1.2.3.

Таблица 1.2.3

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Окружной торговый центр (универмаг) | Количество парковочных мест на 100 кв. м площади | 5-7 | Пешеходная доступность от входа в учреждение, м | 30 |
| 2 | Местный торговый центр | Количество парковочных мест на 100 кв. м площади | 6-8 |  |  |
| 3 | Офисные учреждения | Количество парковочных мест на 100 кв. м площади | 2-4 |  |  |
| 4 | Начальная школа | Количество парковочных мест на 100 школьников | 30 |  |  |
| 5 | Средняя школа | Количество парковочных мест на 100 школьников | 50 |  |  |
| 6 | Спортивная площадка с трибуной | Количество парковочных мест на 100 посетителей | 20 |  |  |
| 7 | Спортивная площадка | Количество парковочных мест поле | 20 |  |  |
| 8 | Концертный зал | Количество парковочных мест на 100 посетителей | 25 |  |  |
| 9 | Учреждение клубного типа | Количество парковочных мест на 100 посетителей | 5 |  |  |
| 10 | Места отдыха | Количество парковочных мест на 100 посетителей | 20-35 |  |  |

1.2.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности в области создания и обеспечения функционирования парковок для СИМ устанавливаются согласно таблице 28.1 РНГП ТО.

1.2.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области транспортного обслуживания приведены в таблице 1.2.4.

Таблица 1.2.4

| Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| Остановочный пункт общественного транспорта | Расстояние между остановочными пунктами, м | 400-600 | Пешеходная доступность, м: - в зонах многоквартирной жилой застройки; - в зонах индивидуальной усадебной застройки; Пешеходная доступность в общегородском центре, м: - от объектов массового посещения - от поликлиник и медицинских организаций стационарного типа, отделений социального обслуживания Пешеходная доступность в производственных и коммунально-складских зонах от проходных предприятий, м Пешеходная доступность в зонах массового отдыха и спорта от главного входа, м | 500 800 250 150 400 800 |

1.3. Расчетные показатели объектов местного значения в области образования

1.3.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области образования приведены в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Дошкольная образовательная организация | Охват детей в возрасте 1,5-7 лет, % | 78,5 | Пешеходная доступность, м | 500 |
| 2 | Общеобразовательная организация | Охват детей в возрасте 7-18 лет, % | 100 | Пешеходная доступность, м . | 500 |
| 3 | Организация дополнительного образования | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, % | 83 | Пешеходная доступность, м | 1500 |
|  |  |  |  | Транспортная доступность, мин. | 15 |

Примечания:

- Показатель обеспеченности объектами дополнительного образования устанавливается при условии, что 50% мест обеспечиваются за счет регионального бюджета и внебюджетных источников финансирования.

1.4. Расчетные показатели объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта

1.4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области физической культуры и массового спорта приведены в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Площадки для занятий физической культурой и массовым спортом | Площадь объектов, кв. м на 1 чел. | 0,5 | Пешеходная доступность, м | 1500 |
| 2 | Объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальные спортивные игровые площадки, дистанции, велодорожки, площадки с тренажерами, сезонные катки | Количество объектов на 1000 чел. | 0,227 | Пешеходная доступность, м | 1000 |

Примечания:

- Рекомендации для размещения на территории города объектов спортивной инфраструктуры:

универсальные игровые спортивные площадки; малые спортивные площадки с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО и (или) для занятий воздушной силовой атлетикой (воркаут); спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте; стадион, ледовый каток, крытый плавательный бассейн (с ванной не менее 25 м и 6 дорожками); объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом.

- Расчетные показатели для объектов физкультурно-спортивных организаций, в том числе объектов, специально предназначенных для проведения физкультурных и (или) спортивных мероприятий местного значения, установлены в п. 2.5 РНГП ТО.

1.5. Расчетные показатели объектов местного значения в области культуры и искусства

1.5.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области культуры и искусства приведены в таблице 1.5.1.

Таблица 1.5.1

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Общедоступная библиотека | Кол-во объектов на 10 тыс. чел. | 1 | Транспортная доступность, мин | 15 |
|  | Детская библиотека | Кол-во объектов на 7 тыс. детей | 1 | Транспортная доступность, мин | 15 |
|  |  | Охват населения библиотечным обслуживанием, % | 50,5 |  |  |
| 2 | Учреждения клубного типа | Кол-во объектов на 20 тыс. чел. | 1 | Транспортная доступность, мин | 15 |
|  |  | Кол-во посадочных мест на 1000 чел. | 70 |  |  |
| 3 | Краеведческий музей/ художественный музей | Кол-во объектов на городской округ | 1 | Транспортная доступность, мин | 15 |
|  | Тематический музей | Кол-во объектов на городской округ | 1 | Транспортная доступность, мин | 15 |
|  |  | Кол-во посещений на 1 чел. в год | 2,2 |  |  |
| 4 | Концертный зал | Кол-во объектов на городской округ | 1 | Транспортная доступность, мин | 15 |
| 5 | Кинозал | Кол-во объектов на 20 тыс. чел. | 1 | Транспортная доступность, мин. | 15 |
|  |  | Кол-во посадочных мест на 1000 чел. | 25 |  |  |
| 6 | Парк культуры и отдыха | Кол-во объектов на городской округ | 1 | Транспортная доступность, мин | 15 |

Примечание - строительство «Учреждений клубного типа» необходимо реализовывать по принципу «Многофункциональных центров» культуры и искусства.

1.6. Расчетные показатели объектов местного значения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

1.6.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области энергетики (электро- и газоснабжение) в обобщенном виде приведены в таблице 1.6.1.

Таблица 1.6.1

| № п/п | Наименование ресурса | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Газоснабжение | Куб. м/год на 1 чел. | 2077,4 | Не нормируется |  |
|  |  | Уровень газификации жилищного фонда, % | 96,1 |  |  |
| 2 | Электроснабжение | кВт*ч/год на 1 чел. | 4070 | Не нормируется |  |

1.6.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электро-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения принимаются в соответствии с детальными нормативами, установленными следующими нормативными правовыми актами (в действующей редакции):

- постановлением администрации Тамбовской области от 14.12.2006 № 1442 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по газоснабжению»;

- постановлением администрации Тамбовской области от 22.12.2010 № 1509 «Об утверждении нормативов потребления сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд населения области»;

- приказами Управления по регулированию тарифов Тамбовской области

от 31.08.2012 № 03/174 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в Тамбовской области»;

от 03.11.2015 № 03/250 «Об утверждении норматива потребления коммунальной услуги по газоснабжению для подогрева воды» ;

от 26.05.2017 № 03/128 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных ресурсов на территории Тамбовской области в целях использования и содержания общего имущества в многоквартирном доме»;

от 22.12.2017 № 03/247 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, нормативов потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях в Тамбовской области».

1.7. Расчетные показатели объектов местного значения в области благоустройства территории

1.7.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области озеленения территории приведены в таблице 1.7.1.

Таблица 1.7.1

| Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| Площадь озелененных территорий общего пользования в границах городского округа (в т.ч. общегородские и в жилых районах, кроме придомовых озелененных территорий) | Площадь территории, кв. м на 1 чел. | 10 | Пешеходная доступность, м -для многоэтажной застройки - для малоэтажной застройки | 400 800 |

Примечание - к озелененным территориям общего пользования относятся: лесные парки, парки, скверы, бульвары, сады, набережные.

1.8. Расчетные показатели объектов местного значения в области сбора, обработки и захоронения ТКО

1.8.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области сбора ТКО приведены в таблице 1.8.1.

Таблица 1.8.1

| Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| Места (площадки) накопления ТКО | Площадь кв. м на 1 чел. | 0,03 | Не нормируется |  |

1.9. Расчетные показатели мест захоронения, расположенные на территории городского округа

1.9.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности мест захоронения приведены в таблице 1.9.1.

Таблица 1.9.1

| Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| Кладбище традиционного и смешанного захоронения | Площадь га на 1000 чел. | 0,24 | Не нормируется |  |

1.10. Расчетные показатели объектов местного значения в области муниципальных архивов

1.10.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности муниципальных архивов я приведены в таблице 1.10.1.

Таблица 1.10.1

| Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения |  | Величина | Единица измерения | Величина |
| Муниципальный архив | Кол-во объектов на городской округ |  | 1 | Транспортная доступность, мин | 15 |
|  | Площадь помещения закрытого хранения, кв. м на 1000 экз. | со стационарными стеллажами | 2,5 |  |  |
|  |  | с передвижными стеллажами | 1,5 |  |  |

1.11. Расчетные показатели объектов местного значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций местного характера, стихийных бедствий и ликвидаций их последствий

1.11.1. Расчетные показатели в области предупреждения чрезвычайных ситуаций местного характера, стихийных бедствий и ликвидаций их последствий устанавливается в соответствии со ст. 7 Федерального Закона «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»

2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

2.1. Цели и задачи подготовки МНГП ГОГК

2.1.1. МНГП ГОГК разработаны в целях обеспечения:

– благоприятных условий жизнедеятельности человека посредством установления расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения городского округа - город Кирсанов и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, подлежащих применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории;

– пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренного стратегией и программами социально-экономического развития городского округа - город Кирсанов.

2.1.2. Подготовка МНГП ГОГК включает решение ряда основных задач:

- определение видов ОМЗ городского округа, подлежащих нормативному правовому регулированию в МНГП ГОГК в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления;

- определение совокупности расчетных показателей обеспеченности и доступности для населения округа объектов местного значения, адекватно отражающих благоприятные условия жизнедеятельности человека;

- установление и обоснование значений расчетных показателей (минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности) на основании требований и норм законодательства Российской Федерации (далее – РФ) и Тамбовской области, муниципальных правовых актов городского округа - город Кирсанов, соблюдении технических регламентов и сводов правил, с учетом стратеги, прогноза и муниципальных программ социально-экономического развития городского округа - город Кирсанов;

- анализ расчетных показателей, содержащихся в нормативах градостроительного проектирования Тамбовской области с целью использования их в нормативах градостроительного проектирования городского округа - город Кирсанов;

- подготовка правил и определение области применения расчетных показателей, содержащихся в МНГП ГОГК.

Решению перечисленных задач предшествует анализ современном состоянии и стратегии (прогноза) социально-экономического развития городского округа - город Кирсанов.

2.2. Информация о современном состоянии, прогнозе развития городского округа

2.2.1. Городской округ - город Кирсанов (далее также – город Кирсанов) является  городским округом в соответствии с Законом Тамбовской области от 16.06.2025 № 683-З «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Тамбовской области». Границы территории города Кирсанов установлены Законом Тамбовской области от 02.11.2017 № 153-З «Об установлении границ муниципального образования город Кирсанов Тамбовской области и определении места нахождения его представительного органа и о признании утратившими силу отдельных положений некоторых законодательных актов Тамбовской области».

2.2.2. Город Кирсанов граничит - в южной части – с муниципальным образованием «Калаисский сельсовет», западной - с муниципальным образованием «Калаисский сельсовет», северной - с муниципальным образованием «Голынщинский сельсовет» и в восточной – с муниципальным образованием «Уваровщинский сельсовет». Площадь территории города Кирсанова составляет 10,9 км2.

2.2.3. Общая численность населения города по состоянию на 01.01.2024 составляла 15827 человек. С 2014 года за 10 лет численность населения сократилась на 8,4% по причине естественной убыли и миграционного оттока населения.

2.2.2. Город Кирсанов расположен в 95 км к юго–востоку от областного центра г. Тамбова. Станция Кирсанов, юго-восточной железной дороги расположена на магистрали Тамбов-Саратов. Через город проходит автомобильная магистраль Москва–Саратов.

Протяженность городской территории с севера на юг составляет 3 км, с запада на восток – 10 км. Река Пурсовка разделяет город на два основных планировочных района– Западный и Восточный. Связующим звеном этих районов является улица Красноармейская.

Город имеет прямоугольную сетку улиц с жилыми кварталами площадью 2– 4 га.

Данная планировка сохранена со времени утверждения первого плана строительства города в 1804 г. Направление улиц меридианное и широтное.

Протяженность дорог общего пользования местного значения (улиц, проездов, набережных) – 94 км, из них с твердым покрытием – 94 км, с усовершенствованным покрытием 80,9 км.

Регулярная перевозка пассажиров по городу организована по 3 муниципальным маршрутам.

2.2.5. Климат в округе умеренно-континентальный с теплым летом и холодной устойчивой зимой. Среднегодовое выпадение осадков составляет 350-450 мм. Средняя температура января -11оС, июля +20оС. Высота снежного покрова достигает 25-30 см.

2.2.6. Муниципальная система образования представлена: Средней общеобразовательной школой № 1 с 5 учебными корпусами, детскими садами «Аленка» и «Ромашка», 3 учреждениями дополнительного образования: МБУДО «Центр детского творчества», МОУДОД «Кирсановская детская школа искусств» и МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа».

2.2.7. На территории города Кирсанова расположено 71 спортивное сооружение, из них 1 стадион с трибунами, 1 плавательный бассейн, 36 плоскостных сооружений, 14 спортивных залов и 1 детско-юношеская спортивная школа.

2.2.8. Сферу культуры округа представляют:

МУК Центр досуга «Золотой витязь»;

МУК «Кирсановский краеведческий музей»;

МУК «Кирсановская городская библиотека».

2.2.9. В округе 4 почтовых отделений связи. На территории округа обеспечивается уверенный прием сотовой связи. В округе 80 объектов бытового обслуживания населения, 211 магазинов, торговая площадь которых составляет 21,9 тыс. м2. Число мест в объектах общественного питания: 114 в общедоступные столовых и закусочных, 1062 в столовых учебных заведений и организаций, 515 в кафе и ресторанах.

2.2.10. Подробные показатели муниципальной статистики (по данным Федеральная служба государственной статистики), характеризующие состояние экономики и социальной сферы городского округа - город Кирсанов, отражающие обеспеченность населения объектами местного значения, приведены на сайте Федеральной служба государственной статистики – http://gks.ru.

2.2.11. В городе действуют следующие документы градостроительного проектирования и стратегического планирования, планируемые и прогнозируемые целевые показатели которых могут влиять на установление расчетных показателей МНГП ГОГК:

- генеральный план городского округа город Кирсанов Тамбовской области;

- Стратегия социально-экономического развития городского округа - город Кирсанов Тамбовской области до 2035 года;

- муниципальные программы города Кирсанова, связанные с созданием объектов местного значения:

- «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014-2030 годы»;

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан г.Кирсанова Тамбовской области на 2014-2030 годы»;

- «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Кирсанова Тамбовской области на 2014-2030 годы»;

- «Развитие культуры и туризма» на 2014-2030 годы;

- «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2030 годы;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в области на 2010 – 2030 годы»;

- «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Кирсанове Тамбовской области» на 2015-2030 годы;

- «Формирование современной городской среды» на 2018-2030 годы.

2.3. Дифференциация проектируемой территории для целей разработки расчетных показателей

2.3.1. Установление расчетных показателей в МНГП ГОГК необходимо выполнять с учетом территориальных особенностей городского округа - город Кирсанов, выраженных в социально-демографических, инфраструктурных, экономических и иных аспектах.

2.3.2. В качестве факторов дифференциации территории городского округа - город Кирсанов в составе Тамбовской области для установления значений расчетных показателей в МНГП ГОГК использованы:

уровень социально-экономического развития;

вхождение муниципальных образований в состав агломерации;

территориально-пространственная организация (ТПО) округа;

плотность населения на территории округа.

2.3.3. Влияние факторов количественно учитывается поправочными коэффициентами к базовому показателю обеспеченности и территориальной доступности объектов местного значения. Применительно к городскому округу - город Кирсанов:

1) коэффициент, учитывающий социально-экономическое развитие муниципальных образований КСЭР = 1,05 (территории, имеющие потенциал, развивающиеся);

2) коэффициент, учитывающий вхождение округа в агломерацию Кагл = 1,0 (не входит в агломерацию);

3) коэффициент, учитывающий особенности градостроительного развития территории Кград = 1,0 (для стабилизированных территорий);

4) коэффициент, учитывающий плотность населения отдельных планировочных структур на территории населенного пункта Кплотн = 1,0 (средняя плотность).

2.3.4. По ранжированию муниципальных образований в РНГП ТО (таблица 39) по внутренней территориально-пространственной организации  городской округ — город Кирсанов характеризуется категорией А - компактная ТПО при наибольшей удаленности населенных пунктов от административного центра округа 0 км.

2.3.5. Согласно классификации РНГП ТО (таблица 2) город Кирсанов по численности населения относится к группам малых (до 50 тыс. чел.).

2.4. Обоснование предмета нормирования - перечня областей, для которых устанавливаются расчетные показатели, и состава расчетных показателей

2.4.1. В соответствии с пунктом 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса местные нормативы градостроительного проектирования городского округа устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения городского округа населения городского округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа.

2.4.2. В пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса указываются объекты местного значения городского округа, отображаемые на карте генерального плана городского округа, относящиеся к следующим областям:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного значения;

в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения городского округа.

2.4.3. Объекты местного значения городского округа, подлежащие отображению на карте генерального плана городского округа, также указаны в части 3 статьи 6.1 Закона Тамбовской области от 31.01.2007 № 144-З «О градостроительной деятельности в Тамбовской области».

2.4.4. Объекты местного значения являются материальной базой при решении вопросов местного значения, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления (далее – ОМС). Круг вопросов местного значения городского округа установлен в статье 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Вопросы местного значения городского округа - город Кирсанов также отражены в Уставе города Кирсанова Тамбовской области. Полномочия ОМС, касающиеся областей нормирования, приведены в таблице 2.4.1.

Таблице 2.4.1

| № п/п | Объекты/ресурсы нормирования |
| --- | --- |
| 1 | В области автомобильных дорог местного значения (в том числе создание и обеспечение функционирования стоянок), дорожного сервиса, транспортного обслуживания (общественный транспорт) |
| 1.1 | В области автомобильных дорог местного значения |
|  | Автомобильные дороги местного значения в границах городского округа, городского округа |
|  | Автовокзалы |
|  | Автостанции |
|  | Транспортно-пересадочный узел |
|  | Велодорожки и велополосы |
| 1.2 | В области создания и обеспечения функционирования стоянок транспортных средств в границах городского округа, городского округа |
|  | Машино-места для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон |
|  | Машино-места для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон |
|  | Велопарковки |
|  | Места для парковки СИМ в непосредственной близости от зданий и сооружений |
|  | Места для парковки СИМ, размещаемых на рекреационных территориях и в непосредственной близости от объектов отдыха |
| 1.3 | В области транспортного обслуживания (общественный транспорт) |
|  | Остановочный пункт |
| 2 | В области образования |
|  | Дошкольная образовательная организация |
|  | Общеобразовательная организация |
|  | Организация дополнительного образования |
| 3 | В области физической культуры и массового спорта |
|  | Объекты физкультурно-спортивных организаций, в т.ч. объекты, специально предназначенные для проведения физкультурных и (или) спортивных мероприятий |
| 8 | В иных областях в соответствии с вопросами местного значения городского округа |
| 8.1 | Объекты организаций культуры и искусства |
|  | Библиотеки |
|  | Учреждения клубного типа |
|  | Музеи |
|  | Концертные организации |
|  | Парк культуры и отдыха |
|  | Кинозал |
| 8.4 | Места захоронения, расположенные на территории городского округа |
|  | Кладбище традиционного захоронения |
| 8.5 | Объекты, в которых (на территории которых) размещаются муниципальные архивы |
| 8.7 | Базы аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований |

2.4.7. МНГП ГОГК не регламентируют показатели и положения о безопасности, определяемые законодательством о техническом регулировании и содержащиеся в технических регламентах и иных нормативно-технических документах. МНГП ГОГК не должны противоречить техническим регламентам безопасности в области территориального планирования и планировки территорий и разрабатываются с учетом указанных технических регламентов.

2.4.8. Подготовка МНГП ГОГК осуществлялась в отношении только объектов местного значения, по которым ОМС обладают полномочиями по нормированию. В отношении иных объектов в информационно – справочных целях приводятся ссылки на регламентирующие документы, утвержденные на региональном и федеральном уровне.

2.4.9. ОМС имеют право на оказание поддержки объединениям инвалидов в соответствии с Федеральным законом от 24.01.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в статье 15 которого органам региональной власти и местного самоуправления (в сфере установленных полномочий) предписано обеспечивать инвалидам условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам. ОМС в свой деятельности обязаны руководствоваться принятыми на государственном уроне требованиями к организации безбарьерной среды для инвалидов, не устанавливая их самостоятельно в границах городского округа.

2.5. Обоснование значений расчетных показателей

2.5.1. Обоснованная подготовка расчетных показателей базируется на:

1) применении и соблюдении требований и норм, связанных с градостроительной деятельностью, содержащихся:

– в нормативных правовых актах Российской Федерации;

– в нормативных правовых актах Тамбовской области;

– в муниципальных правовых актах городского округа - город Кирсанов;

– в национальных стандартах и сводах правил;

2) соблюдении:

– технических регламентов;

– нормативов градостроительного проектирования Тамбовской области;

3) учете показателей и данных, содержащихся:

– в стратегии и программах социально-экономического развития городского округа - город Кирсанов, при реализации которых осуществляется создание объектов местного значения городского округа – в официальных статистических отчетах, содержащих сведения о состоянии экономики и социальной сферы, социально – демографическом составе и плотности населения на территории городского округа - город Кирсанов;

– в документах территориального планирования Российской Федерации и Тамбовской области;

– в документах территориального планирования городского округа - город Кирсанов и материалах по их обоснованию;

– в проектах планировки территории, предусматривающих размещение объектов местного значения городского округа;

– в методических материалах в области градостроительной деятельности;

4) корректном применении математических методов при расчете значений показателей местных нормативов.

Перечень нормативных правовых актов (далее – НПА) и иных документов, использованных при разработке и обосновании расчетных показателей, содержащихся в основной части настоящих местных нормативов, приведен в приложении № 3 к МНГП ГОГК.

2.5.2. В соответствии с ч.2 ст. 29.2 Градостроительного кодекса региональные нормативы градостроительного проектирования могут устанавливать предельные значения расчетных показателей применительно не только к объектам регионального, но и местного значения, в том числе городского округа. Региональные нормативы градостроительного проектирования Тамбовской области, утвержденные приказом Министерства градостроительства и архитектуры Тамбовской области от 03.10.2024 № 292-О, в своем составе содержат предельные значения расчетных показателей объектов местного значения городского округа.

2.5.3. Согласно ст. 29.4 Градостроительного кодекса расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения округа, установленные местными нормативами, не могут быть ниже предельных значений, устанавливаемых региональными нормативами градостроительного проектирования, а расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения округа не могут превышать этих предельных значений, устанавливаемых региональными нормативами градостроительного проектирования.

Таким образом, предельные значения показателей региональных нормативов задают рамочные ограничения для значений показателей местных нормативов по отношению к объектам местного значения городского округа. Поэтому предельные значения показателей региональных нормативов могут быть приняты за основу при подготовке аналогичных показателей МНГП ГОГК.

2.5.4. При размещении объектов местного значения для обслуживания населения округа должны предусматриваться уровни обслуживания объектами, в том числе повседневного, периодического и эпизодического обслуживания. Уровни обслуживания предопределяют территориальную доступность объектов.

2.5.5. Положения по обоснованию расчетных показателей с привязкой к номерам пунктов основной части МНГП ГОГК, содержащих эти показатели, приведены в таблице 2.5.1. Положения по обоснованию включают описание расчетных показателей по объектам местного значения и ссылки на нормы использованных документов для установления значений расчетных показателей.

Таблица 2.5.1

| Пункты с РП ОМЗ основной части МНГП ГОГК | Положения по обоснованию содержания и значений РП ОМЗ |
| --- | --- |
| 1.2. РП ОМЗ в области в области автомобильных дорог местного значения (в том числе создание и обеспечение функционирования стоянок), дорожного сервиса, транспортного обслуживания | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области автомобильных дорог местного значения установлены согласно таблицы 26 РНГП ТО. При этом плотность автомобильных дорог местного значения принята на существующем уровне 94/10,9=8,6 км/кв. км, который много выше указанного в таблице 26 РНГП ТО 0,12 км/кв. км. Транспортная доступность 15 мин. также принято на существующем уровне, что ниже указанного в таблице 26 РНГП ТО 40 мин. Вместимость зала ожидания автостанции установлена в соответствии с таблицей 27 РНГП ТО. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области создания и обеспечения функционирования велопарковок установлены в соответствии с таблицей 28 РНГП ТО. Пешеходная доступность остановочных пунктов общественного транспорта для установлена с учетом размера сельских населенных пунктов и существующего уровня пешеходной доступности. |
| 1.3. РП ОМЗ в области образования | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области образования установлены в соответствии с таблицей 30 РНГП ТО и сокращенной существующей транспортной доступностью 15 минут. |
| 1.4. РП ОМЗ в области физической культуры и массового спорта | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области физической культуры и массового спорта установлены в соответствии с таблицей 31 РНГП ТО. |
| 1.5. РП ОМЗ в области культуры и искусства | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области культуры и искусств установлены в соответствии с таблицей 34 РНГП ТО и сокращенной существующей транспортной доступностью 15 минут. |
| 1.6. РП ОМЗ в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области энергетики (электро- и газоснабжение) установлены в соответствии с таблицей 18 РНГП ТО. |
| 1.7. РП ОМЗ в области благоустройства территории | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области озеленения территории установлены в соответствии с таблицей 33 РНГП ТО. |
| 1.8. РП ОМЗ в области мест захоронения | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области сбора ТКО установлены в соответствии с таблицей 32 РНГП ТО. При этом значение показателя обеспеченности умножено на совокупность поправочных коэффициентов: - коэффициент, учитывающий вхождение муниципального образования в состав агломерации Кагл =1,0; - коэффициент, учитывающий плотность населения Кплотн =1,0; - коэффициент, учитывающий градостроительное развитие территории Кград =1,0. |
| 1.9. РП ОМЗ в области сбора, обработки и захоронения ТКО | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области мест захоронения установлены в соответствии с таблицей 35 РНГП ТО, с учетом поправочных коэффициентов |
| 1.10. РП ОМЗ в области муниципального архива | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности муниципального архива установлены в соответствии с таблицей 36 РНГП ТО и сокращенной существующей транспортной доступностью 15 минут. |
| 1.11. РП ОМЗ в области предупреждения чрезвычайных ситуаций местного характера, стихийных бедствий и ликвидаций их последствий | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности предупреждения чрезвычайных ситуаций местного характера, стихийных бедствий и ликвидаций их последствий установлены в соответствии с таблицей 37 РНГП ТО. |

3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

3.1. Область применения расчетных показателей МНГП ГОГК

3.1.1. Действие местных нормативов градостроительного проектирования городского округа - город Кирсанов Тамбовской области распространяется на всю территорию городского округа - город Кирсанов, на правоотношения, возникшие после вступления в силу местных нормативов.

3.1.2. МНГП ГОГК входят в систему нормативных документов, регламентирующих градостроительную деятельность в городском округе - город Кирсанов. МНГП ГОГК применяются при подготовке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации документов территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, а также используются для принятия решений органами местного самоуправления, должностными лицами, осуществляющими контроль за градостроительной (строительной) деятельностью на территории городского округа - город Кирсанов, физическими и юридическими лицами, а также судебными органами, как основание для разрешения споров по вопросам градостроительной деятельности.

3.1.3. МНГП ГОГК являются обязательными для ОМС городского округа - город Кирсанов при осуществлении полномочий в области градостроительной деятельности по подготовке и утверждению:

1) генерального плана городского округа - город Кирсанов, изменений в генеральный план;

2) единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа - город Кирсанов, изменений в единый документ;

3) документации по планировке территории (проектов планировки территории, проектов межевания территории), предусматривающей размещение объектов местного значения городского округа;

4) условий аукционов на право заключить договор о развитии застроенной территории;

5) решения о комплексном развитии территории;

6) договора о комплексном развитии территории;

7) программ комплексного развития систем коммунальной, социальной и транспортной инфраструктур городского округа - город Кирсанов.

3.1.4. МНГП ГОГК являются обязательными для победителей аукционов на право заключения договоров о развитии застроенной территории (в случае наличия соответствующих требований в условиях аукциона и договорах о развитии застроенных территорий).

МНГП ГОГК являются обязательными для разработчиков проектов генерального плана и единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа - город Кирсанов, внесения в них изменений, документации по планировке территории.

3.1.5. МНГП ГОГК являются источником информации для подготовки градостроительного плана земельного участка.

3.1.6. Расчетные показатели МНГП ГОГК могут применяться для установления расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, используемых:

– в градостроительных регламентах, если в границах территориальной зоны предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории;

– в условиях аукционов на право заключить договор о комплексном развитии территории по инициативе ОМС.

3.1.7. МНГП ГОГК могут применяться:

– при подготовке стратегии и программ социально-экономического развития городского округа - город Кирсанов;

– для принятия решений ОМС, должностными лицами, осуществляющими контроль за градостроительной (строительной) деятельностью на территории городского округа - город Кирсанов;

– физическими и юридическими лицами, а также судебными органами, как основание для разрешения споров по вопросам градостроительного проектирования;

– при проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам генерального плана и единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа - город Кирсанов, изменений в них;

– при проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий;

– в других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения городского округа - город Кирсанов и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

3.2. Правила применения расчетных показателей МНГП ГОГК

3.2.1. Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа в МНГП ГОГК производятся для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения городского округа в документах территориального планирования (в генеральном плане, в едином документе территориального планирования и градостроительного зонирования), зон планируемого размещения объектов местного значения в документации по планировке территории (в проектах планировки территории) в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.

3.2.2. При определении местоположения планируемых к размещению объектов местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость и т.п.), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта местного значения следует учитывать параметры объекта местного значения и нормы отвода земель для объекта таких параметров.

3.2.3. Параметры планируемого к размещению объекта местного значения следует определять исходя из минимально допустимого уровня обеспеченности объектами (ресурсами), установленного настоящими нормативами, площадью территории и параметрами (характеристиками) функциональных зон в границах максимально допустимого уровня территориальной доступности этого объекта.

3.2.4. В случае утверждения региональных нормативов градостроительного проектирования, содержащих минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека выше, чем минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, содержащиеся в МНГП ГОГК, для территорий нормирования в пределах городского округа применяются соответствующие региональные нормативы градостроительного проектирования.

3.2.5. Применение МНГП ГОГК при подготовке документов территориального планирования (внесения в них изменений) и документации по планировке территорий не заменяет и не исключает применения требований технических регламентов, национальных стандартов, санитарных правил и норм, правил и требований, установленных органами государственного контроля (надзора).

3.2.6. При принятии решения о комплексном развитии территории ОМС могут установить показатели обеспеченности объектами местного значения и их территориальной доступности, отличные от утвержденных МНГП ГОГК, но не противоречащими федеральному законодательству, в том числе в сфере технического регулирования.

3.2.7. По расчетным показателям, содержащим указание на рекомендательное применение, допускается отклонение от установленных значений при условии дополнительного обоснования причин и размеров отклонений, в том числе в материалах по обоснованию документов территориального планирования и (или) документации по планировке территории.

3.2.8. В границах территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации местные нормативы не применяются. В границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации местные нормативы применяются в части, не противоречащей законодательству об охране объектов культурного наследия.

На особо охраняемых природных территориях МНГП ГОГК применяются в части, не противоречащей законодательству в области охраны особо охраняемых природных территорий.

На территориях природных и озелененных территорий МНГП ГОГК применяются в части, не противоречащей режимам охраны и использования указанных территорий, установленным законодательством в области охраны и использования природных и озелененных территорий.

На территориях зон с особыми условиями использования территорий МНГП ГОГК применяются в части, не противоречащей требованиям федерального законодательства и законодательства Тамбовской области, в соответствии с которыми установлены зоны с особыми условиями использования территорий.

Размещение объектов экстренных служб, обеспечивающих безопасность населения и территории, в том числе пожарных депо, подстанций скорой помощи, иных объектов, осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.

3.2.9. При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации и Тамбовской области, на которые дается ссылка в настоящих Нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

Приложение № 1

к местным нормативам градостроительного проектирования городского округа - город Кирсанов Тамбовской области

Термины и определения

В МНГП ГОГК применяются следующие термины с соответствующими определениями:

городской округ – один или несколько объединенных общей территорией населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации;

доступность объекта специализированным транспортом - вид транспортной доступности объекта, для которого затраты времени на путь от жилого дома (ближайшей к жилому дому остановке специализированного транспорта) до объекта или от объекта до жилого дома рассчитываются исходя из предписанной скорости движения специализированного автомобильного транспорта (машины скорой медицинской помощи, пожарные машины, автобусы для регулярной перевозки школьников);

квартал – элемент планировочной структуры территории (единица застройки различного функционального назначения), не расчлененный улично-дорожной сетью, в границах красных линий улично-дорожной сети, полос отвода линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, территорий общего пользования;

комплексное развитие территорий (КРТ) – совокупность мероприятий, выполняемых в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории и направленных на создание благоприятных условий проживания граждан, обновление среды жизнедеятельности и территорий общего пользования городских округов;

магистральные инженерные сети – инженерные сети, обеспечивающие подачу соответствующих ресурсов и услуг потребителям, размещение которых осуществляется в границах улиц, за пределами проезжей части в технических зонах, за исключением пересечек;

обеспеченность населения объектами и услугами – совокупность количественных показателей по видам нормируемых объектов и услуг, характеризующая обеспеченность населения определенной части территории городского округа - город Кирсанов (квартал, населенный пункт, иная часть территории округа) объектами и услугами социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, объектами благоустройства, иными объектами и услугами. Показатели обеспеченности рассчитываются путем определения доли в мощности объектов (вместимость, емкость, пропускная способность) или в объеме услуг, приходящейся на одного жителя или представителя определенной возрастной, социальной, профессиональной группы либо на определенное число (сто, тысячу и т.д.) жителей или представителей указанных групп. В расчет принимаются объекты, расположенные в границах территории, для которой определяется обеспеченность, а также на прилегающей территории в пределах, как правило, установленной нормативами максимальной доступности;

объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие городских округов;

объекты эпизодического спроса – объекты, посещаемые от нескольких раз до одного раза в год;

органы местного самоуправления – избираемые непосредственно населением и (или) образуемые представительным органом муниципального образования органы, наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местного значения

парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка;

пешеходная доступность объекта – вид территориальной доступности объекта, для которого затраты времени на путь от жилого дома до объекта рассчитываются исходя из средней скорости передвижения без использования транспортных средств в условиях стандартной для местности погоды лицом с нормальными физическими возможностями. Для целей РНГП ТО средняя скорость передвижения пешехода принимается равной 5 км/час;

радиус доступности – определяется как кратчайшее расстояние от границы участка размещения объекта обслуживания до жилого дома, измеряемое по воздушной прямой;

сети инженерные – комплекс коммуникаций, обслуживающих технологические процессы или входящие в различные системы инженерного оборудования населенных пунктов, обеспечивающие жизнедеятельность потребителей: населения, коммунально-бытовых и промышленных предприятий;

социальная инфраструктура – комплекс объектов обслуживания и взаимосвязей между ними, необходимых для бытовой, досуговой деятельности людей, их развития и поддержания здоровья: объекты образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, физкультуры и спорта, торговли и услуг, гостиницы;

средство индивидуальной мобильности - транспортное средство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя (двигателей) (электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства);

стоянка автомобилей – открытая площадка, предназначенная для хранения и (или) паркования автомобилей;

территориальная доступность объекта – показатель, характеризующий взаимное расположение объекта предоставления услуг и места жительства (жилого дома) потребителя услуг. Территориальная доступность принимается равной или затратам времени (минуты, часы) на путь от дома до объекта (временная доступность), или расстоянию (м, км) между этими объектами (пространственная доступность);

территориально-пространственная организация – понятие, описывающее пространственные, транспортные, социально-экономические связи в пределах одного/или группы МО;

транспортная доступность объекта – вид территориальной доступности объекта, для которого затраты времени на путь от жилого дома до объекта рассчитываются исходя из средней скорости движения по территории с использованием транспортных средств, осуществляемого по объектам улично-дорожной сети населенных пунктов и автомобильным дорогам общего пользования. Средняя скорость движения транспорта принимается с учетом нормативных ограничений, загруженности и качественного состояния автомобильных дорог;

транспортная инфраструктура – комплекс объектов и сооружений, обеспечивающих потребности физических лиц, юридических лиц и государства в пассажирских и грузовых транспортных перевозках;

улично-дорожная сеть, УДС – система объектов капитального строительства, включая улицы и дороги различных категорий и входящие в их состав объекты дорожно-мостового строительства (путепроводы, мосты, туннели, эстакады и другие подобные сооружения), предназначенные для движения транспортных средств и пешеходов, проектируемые с учетом перспективного роста интенсивности движения и обеспечения возможности прокладки инженерных коммуникаций. Границы УДС закрепляются красными линиями. Территория, занимаемая УДС, относится к землям общего пользования транспортного назначения.

Приложение № 2

к местным нормативам градостроительного проектирования городского округа - город Кирсанов Тамбовской области

Перечень используемых сокращений

В МНГП ГОГК применяются следующие сокращения:

| Сокращения слов и словосочетаний |  |
| --- | --- |
| Сокращение | Слово/словосочетание |
| МНГП ГОГК | настоящие местные нормативы градостроительного проектирования городского округа - город Кирсанов Тамбовской области |
| НПА | нормативный правовой акт |
| ОМС | органы местного самоуправления |
| п. | пункт |
| РНГП ТО | региональные нормативы градостроительного проектирования Тамбовской области, утвержденные приказом Министерства градостроительства и архитектуры Тамбовской области от 03.10.2024 № 292-О |
| СИМ | средство индивидуальной мобильности |
| РП ОМЗ | расчетные показатели объектов местного значения |
| РФ | Российская Федерация |
| ТКО | твердые коммунальные отходы |
| УДС | улично-дорожная сеть |
| ст. | статья |
| ч. | часть |
| Сокращения единиц измерений |  |
| Обозначение | Наименование единицы измерения |
| ед. | единица |
| кВ | киловольт |
| мин. | минуты |
| сут. | сутки |
| тыс. | тысяча |
| чел. | человек |

Приложение № 3

к местным нормативам градостроительного проектирования городского округа - город Кирсанов Тамбовской области

Перечень использованных нормативных правовых актов и иных документов

### Нормативные правовые акты Российской Федерации

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ.

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12. 2004 № 188-ФЗ.

- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1429 «Об утверждении Правил территориального распределения отделений почтовой связи акционерного общества «Почта России».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.12.2020 г. № 2122 «О расчетных показателях, подлежащих установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования».

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях».

- Приказ Федерального агентства по делам молодежи от 13.05.2016 № 167 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, реализующих государственную молодежную политику».

- Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 23.10.2023 № Р-2879 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры.

- Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 31.01.2017 № НА-19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».

- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта».

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования».

- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры».

- Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 23.10.2023 № Р-2879 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры.

- Методические рекомендации по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Требования к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений городских округов в Российской Федерации, согласованные Министерством транспорта Российской Федерации 17.08.2018.

### Нормативные правовые акты Тамбовской области

- Закон Тамбовской области от 16 июня 2025 г. N 683-З "Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Тамбовской области.

- Закон Тамбовской области от 31.01.2007 № 144-З «О градостроительной деятельности в Тамбовской области».

- Законом Тамбовской области от 02.11.2017 № 153-З «Об установлении границ муниципального образования город Кирсанов Тамбовской области и определении места нахождения его представительного органа и о признании утратившими силу отдельных положений некоторых законодательных актов Тамбовской области».

- Стратегией социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года, утвержденной Законом Тамбовской области от 04.06.2018 № 246-З.

- Государственная программа Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской области», утвержденная постановлением администрации Тамбовской области от 28.12.2012 № 1677.

- Государственная программа Тамбовской области «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области», утвержденная постановлением администрации Тамбовской области от 20.06.2013 N 640.

- Постановление Главы Тамбовской области от 21.12.2022 № 68 «Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Тамбовской области на 2023-2027 годы».

- Постановление администрации Тамбовской области от 28.12.2021 № 969 «Об утверждении Программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Тамбовской области на 2022-2031 годы».

- Постановление администрации Тамбовской области от 27.09.2013 N 1075 «Об утверждении государственной программы Тамбовской области «Развитие физической культуры и спорта».

- Приказ управления ТЭК и ЖКХ Тамбовской области от 10.05.2017 №43 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Тамбовской области».

- Территориальная схема обращения с отходами Тамбовской области в новой редакции, утвержденная приказом Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области от 05.05.2023 № 59.

- Приказ Министерства градостроительства и архитектуры Тамбовской области от 03.10.2024 № 292-О «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Тамбовской области».

### Своды правил по проектированию и строительству (СП). Санитарные нормы и правила (СНиП).

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

- СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения».

- СП 88.13330.2014. «Защитные сооружения гражданской обороны».

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

- СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования».

- СП 476.1325800.2020 «Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов. Территории городских и сельских поселений».

- СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения».

- СП 113.13330.2023 «СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- СанПиНом 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

### Интернет – источники

- Федеральная государственная информационная система территориального планирования (ФГИС ТП) – http://fgis.economy.gov.ru.

- Федеральная служба государственной статистики – http://gks.ru.

- Министерство экономического развития Российской Федерации – http://economy.gov.ru/minec.

- Правительство Тамбовской области. Официальный сайт – https://www.tambov.gov.ru/index.html.

- Администрация города Кирсанова Тамбовской области. Официальный сайт – https:// g37.tmbreg.ru.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Основная часть | 1 |
| --- | --- |
| 1.1. Общие положения | 1 |
| 1.2. Расчетные показатели объектов местного значения в области автомобильных дорог местного значения (в том числе создание и обеспечение функционирования стоянок), дорожного сервиса, транспортного обслуживания | 3 |
| 1.3. Расчетные показатели объектов местного значения в области образования | 6 |
| 1.4. Расчетные показатели объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта | 6 |
| 1.5. Расчетные показатели объектов местного значения в области культуры и искусства | 7 |
| 1.6. Расчетные показатели объектов местного значения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | 8 |
| 1.7. Расчетные показатели объектов местного значения в области благоустройства территории | 10 |
| 1.8. Расчетные показатели объектов местного значения в области сбора, обработки и захоронения ТКО | 10 |
| 1.9. Расчетные показатели мест захоронения, расположенные на территории городского округа | 11 |
| 1.10. Расчетные показатели объектов местного значения в области муниципальных архивов | 11 |
| 1.11. Расчетные показатели объектов местного значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций местного характера, стихийных бедствий и ликвидаций их последствий | 12 |
| 2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования | 13 |
| 2.1. Цели и задачи подготовки МНГП ГОГК | 13 |
| 2.2. Информация о современном состоянии, прогнозе развития городского округа | 13 |
| 2.3. Дифференциация проектируемой территории для целей разработки расчетных показателей | 115 |
| 2.4. Обоснование предмета нормирования - перечня областей, для которых устанавливаются расчетные показатели, и состава расчетных показателей | 15 |
| 2.5. Обоснование значений расчетных показателей | 17 |
| 3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования | 21 |
| 3.1. Область применения расчетных показателей МНГП ГОГК | 21 |
| 3.2. Правила применения расчетных показателей МНГП ГОГК | 22 |
| Приложение № 1 Термины и определения | 24 |
| Приложение № 2 Перечень используемых сокращений | 26 |
| Приложение № 3 Перечень использованных нормативных правовых актов и иных документов | 27 |